Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 4 сентября 2024 г. N 449н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАБОТНИК ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

|  | 787 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей |  | 16.085 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение технологического процесса подготовки питательной воды для систем теплоснабжения в целях повышения их эксплуатационной надежности и безопасной эксплуатации

Группа занятий:

| 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
| --- | --- |
| 35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций,

входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта

вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых действий по техническому обслуживанию оборудования для подготовки питательной воды для систем теплоснабжения | 2 | Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию отдельных агрегатов водоподготовки и регулированию работы дозировочных устройств под руководством | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных работ по съему показаний контрольно-измерительных приборов, определению жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды под руководством | A/02.2 | 2 |
| D | Выполнение технического обслуживания и эксплуатация оборудования для подготовки питательной воды производительностью до 70 куб. м/ч для систем теплоснабжения | 3 | Регенерация ионообменных фильтров и отдельных реагентов, очистка и промывка аппаратуры водоподготовки производительностью до 70 куб. м/ч | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Обслуживание и регулирование работы водоподготовительных агрегатов производительностью до 70 куб. м/ч при эксплуатации в системах теплоснабжения | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение процесса водоподготовки в системах теплоснабжения (обессоливание) одноступенчатыми ионообменными фильтрами, наблюдение за показателями контрольно-измерительных приборов, определение жесткости и других показателей качества подготовленной воды для агрегатов производительностью до 70 куб. м/ч | B/03.3 | 3 |
| C | Выполнение технического обслуживания и эксплуатация оборудования для подготовки питательной воды производительностью до 300 куб. м/ч для систем теплоснабжения | 3 | Регенерация ионообменных фильтров и отдельных реагентов установок производительностью до 300 куб. м/ч, в том числе растворами кислот, солей, щелочей, очистка и промывка аппаратуры водоподготовки, а также приготовление реагентов и их дозирование, ведение записей в журнале о работе установок | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Осмотр и текущий ремонт обслуживаемого оборудования и аппаратуры установок производительностью до 300 куб. м/ч | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение процесса водоподготовки в системах теплоснабжения (хлорирование, обессоливание, обескремнивание, натрий-катионирование, известкование), в том числе процесса глубокого обессоливания воды методом ионообмена на катионитовых и анионитовых фильтрах и на ионитовых адсорбционных колоннах (под руководством), наблюдение за показателями контрольно-измерительных приборов, определение жесткости и других показателей качества подготовленной воды для агрегатов производительностью до 300 куб. м/ч | C/03.3 | 3 |
| D | Ведение сложного технологического процесса подготовки питательной воды для систем теплоснабжения, в том числе с использованием установок любой производительности для систем теплоснабжения | 4 | Ведение сложных процессов подготовки питательной воды для систем теплоснабжения, в том числе глубокого обессоливания воды методами ионообмена на катионитовых и анионитовых фильтрах, на ионитовых адсорбционных колоннах, изменение всего режима водоподготовки при изменении качества поступающей воды | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Обслуживание и эксплуатация водоподготовительных агрегатов при эксплуатации в системах теплоснабжения, в том числе многоступенчатых | D/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых действий по техническому обслуживанию оборудования для подготовки питательной воды для систем теплоснабжения | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химводоочистки 1-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров <3> Наличие группы по электробезопасности не ниже II <4> |
| Дополнительные требования | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС <5> | § 14 | Аппаратчик химводоочистки (1-й разряд) |
| ОКПДТР <6> | 11078 | Аппаратчик химводоочистки |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию отдельных агрегатов водоподготовки и регулированию работы дозировочных устройств под руководством | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение собственной безопасности на рабочем месте при работе под руководством |
| --- | --- |
|  | Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию отдельных агрегатов водоподготовки под руководством |
|  | Регулирование работы дозировочных устройств под руководством |
|  | Подвозка и подноска химикатов и материалов в пределах рабочего места |
|  | Чистка баков и промывка механических фильтров, смазывание подшипников, механизмов под руководством |
| Необходимые умения | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания отдельных агрегатов водоподготовки, чистку агрегатов |
|  | Определять наличие утечек через соединения, сварные швы, сальниковые уплотнения |
|  | Осуществлять настройку дозировочных устройств |
|  | Загружать химикаты и материалы в основное оборудование водоподготовки |
|  | Выполнять технологические приемы чистки агрегатов водоподготовки |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |
|  | Требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
|  | Технология и техника обслуживания оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Виды, назначение и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды одноступенчатыми ионообменными фильтрами |
|  | Виды, назначение и правила применения слесарного инструмента и электроинструмента |
|  | Основные механизмы дозировочных устройств оборудования водоподготовки |
|  | Виды, назначение и способы применения химикатов, смазочных материалов и эксплуатационных материалов |
|  | Технология и техника очистки и промывки фильтров емкостей и аппаратуры |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ по съему показаний контрольно-измерительных приборов, определению жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды под руководством | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение наружного осмотра технического состояния основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды согласно документации (корпуса, фланцевых соединений и труб аппарата, арматуры и контрольно-измерительных приборов) |
| --- | --- |
|  | Определение по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов соответствия функциональных характеристик работы оборудования предусмотренным технологическими картами и регламентами (инструкциями) |
|  | Взятие проб питательной воды в точках, предусмотренных технологическими картами и регламентами (инструкциями), для контроля показателей водно-химического режима |
|  | Проведение простого химического анализа пробы питательной воды в соответствии с документацией |
|  | Информирование руководителя в случаях выявления неисправностей либо об отклонениях показаний контрольно-измерительных приборов или результатов химического анализа от норм |
| Необходимые умения | Подбирать инструмент и приспособления согласно технологическому процессу выполнения наружного осмотра технического состояния основного и вспомогательного оборудования водоподготовки |
|  | Снимать показания контрольно-измерительных приборов |
|  | Осуществлять отбор проб конденсата, пара, питательной и топливной воды |
|  | Производить простые химические анализы конденсата, пара, питательной и топливной воды на жесткость, щелочность и другие показатели качества химически очищенной воды |
|  | Определять по внешним признакам, показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов отклонение технологического процесса от заданных параметров |
| Необходимые знания | Технология и техника проведения наружного осмотра технического состояния оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Виды, назначение и конструктивные особенности контрольно-измерительных приборов, устанавливаемых на основном и вспомогательном оборудовании для подготовки питательной воды, места установки контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение и конструктивные особенности пробоотборников воды и пара на пароводяном либо водяном тракте основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды, перечень и схема точек отбора проб |
|  | Технология отбора проб из штатных пробоотборников |
|  | Нормы качества питательной и котловой воды, конденсата и пара |
|  | Способы и приемы определения качества питательной воды |
|  | Виды и признаки повреждения основного и вспомогательного оборудования водоподготовки, определяемые в ходе проведения наружного осмотра технического состояния оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания и эксплуатация оборудования для подготовки питательной воды производительностью до 70 куб. м/ч для систем теплоснабжения | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химводоочистки 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года аппаратчиком химводоочистки 1-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Дополнительные требования | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 15 | Аппаратчик химводоочистки (2-й разряд) |
| ОКПДТР | 11078 | Аппаратчик химводоочистки |
| ОКСО <7> | 2.13.01.01 | Машинист котлов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Регенерация ионообменных фильтров и отдельных реагентов, очистка и промывка аппаратуры водоподготовки производительностью до 70 куб. м/ч | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выгрузка и промывка фильтрующего материала и последующая его загрузка в установках производительностью до 70 куб. м/ч |
| --- | --- |
|  | Проверка работы дозирующей установки для регенерации фильтров или ионообменной смолы для установок производительностью до 70 куб. м/ч, дозировка реагентов, учет расхода реагентов на процесс регенерации фильтров, оценка правильности расхода реагентов |
|  | Контроль процесса регенерации фильтров установок производительностью до 70 куб. м/ч |
|  | Оценка результата регенерации фильтра либо ионообменной смолы установок производительностью до 70 куб. м/ч |
|  | Очистка от пыли и грязи баков, бункеров и цистерн для приема сыпучих и жидких химических реагентов |
|  | Ведение журнала водоподготовки в котельной - внесение информации о регенерации фильтров, проведении осмотров, текущего ремонта установок производительностью до 70 куб. м/ч; информирование руководителя в случаях выявления неисправностей |
| Необходимые умения | Загружать, выгружать и промывать фильтрующий материал |
|  | Загружать химические реагенты и растворы |
|  | Оценивать расход реагентов, применяемых в процессе регенерации фильтров |
|  | Применять технологическую схему процесса регенерации фильтров |
|  | Определять достаточность результатов регенерации ионообменной смолы |
|  | Определять необходимость замены ионообменной смолы либо фильтрующего элемента (при наличии) |
|  | Очищать от пыли и грязи баки, бункеры и цистерны для приема сыпучих и жидких химических реагентов |
|  | Вести документацию по водоподготовке в котельной |
| Необходимые знания | Технология и техника обслуживания фильтров для подготовки питательной воды |
|  | Виды, назначение и конструктивные особенности одноступенчатых ионообменных фильтров для подготовки питательной воды |
|  | Конструктивные особенности дозирующих установок |
|  | Нормы дозировки реагентов для регенерации ионообменной смолы или фильтрующих элементов (при наличии) |
|  | Основные химические процессы, происходящие при регенерации ионообменной смолы или фильтрующих элементов (при наличии) |
|  | Нормы жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды |
|  | Виды, назначение и конструктивные особенности баков, бункеров и цистерн, применяемых в процессе химической очистки воды и регенерации фильтрующих элементов установок |
|  | Требования к ведению журнала водоподготовки на котельной |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание и регулирование работы водоподготовительных агрегатов производительностью до 70 куб. м/ч при эксплуатации в системах теплоснабжения | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение собственной безопасности на рабочем месте при работе с оборудованием водоподготовки производительностью до 70 куб. м/ч |
| --- | --- |
|  | Выполнение наружного осмотра технического состояния основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды в установках производительностью до 70 куб. м/ч согласно документации (корпуса, фланцевых соединений и труб аппарата, арматуры и контрольно-измерительных приборов, паро- и водорегулирующих устройств), проверка действия оборудования |
|  | Выполнение затяжки болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах |
|  | Устранение мелких неисправностей трактов и агрегатов установок водоподготовки, течей воды через соединения, сальниковые уплотнения в установках производительностью до 70 куб. м/ч |
|  | Выполнение смазки основных узлов оборудования водоподготовки, в том числе обслуживаемых двигателей и механизмов установок производительностью до 70 куб. м/ч |
|  | Выполнение регулировки основного и вспомогательного оборудования установок производительностью до 70 куб. м/ч для подготовки питательной воды в соответствии с регламентом и (или) технологической картой |
|  | Подготовка оборудования установок производительностью до 70 куб. м/ч к сложному ремонту, а также к капитальному ремонту согласно документации |
|  | Ведение записей в журнале учета ремонта оборудования водоподготовительных установок производительностью до 70 куб. м/ч и информирование руководителя в случаях выявления неисправностей |
| Необходимые умения | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Определять исправность средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Определять наличие утечек через соединения, сварные швы, сальниковые уплотнения |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания установок водоподготовки |
|  | Выполнять технологические приемы текущего ремонта установок водоподготовки |
|  | Производить несложный текущий ремонт оборудования без вывода оборудования из работы |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Производить смазку обслуживаемых двигателей и механизмов |
|  | Применять разные виды регулировки режима работы основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Выполнять останов оборудования в нормальных и аварийных условиях |
|  | Выполнять запуск оборудования в эксплуатацию |
|  | Вести техническую документацию - журнал учета ремонта оборудования, журнал выявленных дефектов и дефектные ведомости |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |
|  | Требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Типовые технологические карты и регламенты эксплуатации оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Виды, назначение, технические характеристики устройств и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Устройство и принцип работы одноступенчатых ионообменных фильтров (на примере натрий-катионитовых фильтров), фильтров очистки от механических примесей |
|  | Виды, назначение и правила применения слесарного инструмента |
|  | Виды, назначение и способы применения смазочных материалов и эксплуатационных материалов |
|  | Требования к ведению журнала водоподготовки в котельной, журнала ремонта, журнала выявленных дефектов |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса водоподготовки в системах теплоснабжения (обессоливание) одноступенчатыми ионообменными фильтрами, наблюдение за показателями контрольно-измерительных приборов, определение жесткости и других показателей качества подготовленной воды для агрегатов производительностью до 70 куб. м/ч | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение по измеряемым контрольно-измерительными приборами температуре, давлению, скорости подачи воды, концентрации регенерирующих растворов и результатам химических анализов соответствия функциональных характеристик работы оборудования в установках производительностью до 70 куб. м/ч предусмотренным технологическими картами и регламентами (инструкциями) |
| --- | --- |
|  | Отбор проб питательной воды в точках, предусмотренных технологическими картами и регламентами (инструкциями), для контроля показателей водно-химического режима в установках производительностью до 70 куб. м/ч |
|  | Проведение химического анализа пробы питательной воды в установках производительностью до 70 куб. м/ч в соответствии с документацией |
|  | Подготовка растворов реагентов по рецептам, соответствующим выбранной схеме подготовки воды в установках производительностью до 70 куб. м/ч |
|  | Выполнение работы по загрузке и дозированию химических реагентов в соответствии с технологической документацией по выбранной схеме подготовки воды в установках производительностью до 70 куб. м/ч |
|  | Наблюдение и оценка эффективности работы фильтров и агрегатов, участвующих в водоподготовке в установках производительностью до 70 куб. м/ч |
|  | Ведение журнала водоподготовки в котельной - внесение записей о качестве технологической воды, подаваемой в теплоустановки от установок водоподготовки производительностью до 70 куб. м/ч |
| Необходимые умения | Применять технологическую схему процесса очистки воды, предусмотренную технологическими картами и регламентами (инструкциями) |
|  | Определять по внешним признакам, показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов отклонение технологического процесса от заданных параметров |
|  | Осуществлять отбор проб конденсата пара, питательной и подпиточной воды |
|  | Производить химический анализ конденсата пара, питательной и подпиточной воды |
|  | Приготавливать растворы реагентов по рецептам |
|  | Загружать химические реагенты и растворы в установки химической очистки воды |
|  | Применять регулировку параметров технологического процесса подготовки питательной воды с пульта управления или вручную |
|  | Определять необходимость замены фильтрующих элементов либо регенерации фильтров и ионообменных смол |
|  | Вести журнал водоподготовки в котельной - вносить записи о качестве технологической воды, подаваемой в теплоустановки |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение, принцип работы оборудования водоподготовки (для хлорирования, обессоливания, обескремнивания, натрий-катионирования, известкования, обезжелезивания) |
|  | Типовой перечень и схема точек отбора проб |
|  | Нормы качества питательной, подпиточной и котловой воды, конденсата и пара |
|  | Способы и приемы определения качества химически очищенной воды |
|  | Виды, состав и свойства химических реагентов, реактивов и фильтрующих веществ, применяемых при водоподготовке, в том числе в одноступенчатых ионообменных фильтрах |
|  | Методика проведения анализов и расчета параметров технологического режима подготовки питательной воды |
|  | Параметры технологического процесса, подготовки питательной воды |
|  | График, объем и методы контроля процесса подготовки питательной воды |
|  | Правила ведения журнала водоподготовки в котельной |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания и эксплуатация оборудования для подготовки питательной воды производительностью до 300 куб. м/ч для систем теплоснабжения | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химводоочистки 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года аппаратчиком химводоочистки 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Дополнительные требования | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 16 | Аппаратчик химводоочистки (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 11078 | Аппаратчик химводоочистки |
| ОКСО | 2.13.01.01 | Машинист котлов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Регенерация ионообменных фильтров и отдельных реагентов установок производительностью до 300 куб. м/ч, в том числе растворами кислот, солей, щелочей, очистка и промывка аппаратуры водоподготовки, а также приготовление реагентов и их дозирование, ведение записей в журнале о работе установок | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выгрузка и промывка фильтрующего материала и последующая его загрузка в установках производительностью до 300 куб. м/ч |
| --- | --- |
|  | Проверка работы дозирующей установки для регенерации фильтров или ионообменной смолы для установок производительностью до 300 куб. м/ч, подготовка сырья, дозировка реагентов, учет расхода реагентов на процесс регенерации фильтров, оценка правильности расхода реагентов |
|  | Контроль процесса регенерации фильтров установок производительностью до 300 куб. м/ч |
|  | Оценка результата регенерации фильтра либо ионообменной смолы установок производительностью до 300 куб. м/ч |
|  | Ведение журнала водоподготовки в котельной - внесение сведений о регенерации фильтров, проведении осмотров, текущего ремонта установок производительностью до 300 куб. м/ч; информирование руководителя в случаях выявления неисправностей |
| Необходимые умения | Загружать, выгружать и промывать фильтрующий материал |
|  | Загружать химические реагенты и растворы |
|  | Оценивать расход реагентов, применяемых в процессе регенерации фильтров |
|  | Подготавливать сырье (осуществлять дробление, просев ионообменных смол, осветление и подогрев воды, приготовление растворов заданных концентраций) |
|  | Применять технологическую схему процесса регенерации фильтров |
|  | Выполнять регенерацию катионитовых и анионитовых установок |
|  | Определять достаточность результатов регенерации ионообменной смолы |
|  | Определять необходимость замены ионообменной смолы либо фильтрующего элемента (при наличии) |
|  | Вести документацию по водоподготовке в котельной |
| Необходимые знания | Технология и техника обслуживания фильтров для подготовки питательной воды |
|  | Виды, назначение и конструктивные особенности ионообменных фильтров |
|  | Конструктивные особенности дозирующих установок |
|  | Нормы дозировки реагентов для регенерации ионообменной смолы или фильтрующих элементов (при наличии) |
|  | Виды и особенности установок подготовки сырья (для дробления, просева ионообменных смол, приготовления осветленной воды и растворов заданных концентраций) |
|  | Основные химические процессы, происходящие при регенерации ионообменной смолы или фильтрующих элементов |
|  | Физико-химические свойства солей, кислот, щелочей, применяемых в процессе регенерации |
|  | Нормы жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды |
|  | Требования к ведению журнала водоподготовки в котельной |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр и текущий ремонт обслуживаемого оборудования и аппаратуры установок производительностью до 300 куб. м/ч | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение собственной безопасности на рабочем месте при работе с оборудованием водоподготовки производительностью до 300 куб. м/ч |
| --- | --- |
|  | Выполнение наружного осмотра технического состояния основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды в установках производительностью до 300 куб. м/ч согласно документации |
|  | Устранение мелких неисправностей трактов и агрегатов установок водоподготовки в установках производительностью до 300 куб. м/ч |
|  | Выполнение смазки основных узлов оборудования водоподготовки, в том числе обслуживаемых двигателей и механизмов установок производительностью до 300 куб. м/ч |
|  | Подготовка оборудования установок производительностью до 300 куб. м/ч к сложному ремонту, а также к капитальному ремонту согласно документации |
|  | Внесение записей в журнал учета ремонта оборудования водоподготовительной установки установок производительностью до 300 куб. м/ч и информирование руководителя в случаях выявления неисправностей |
| Необходимые умения | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Определять исправность средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Определять наличие утечек через соединения, сварные швы, сальниковые уплотнения |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания установок водоподготовки |
|  | Выполнять технологические приемы текущего ремонта установок водоподготовки |
|  | Производить несложный текущий ремонт оборудования без вывода оборудования из работы |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Производить смазку обслуживаемых двигателей и механизмов |
|  | Выполнять останов оборудования в нормальных и аварийных условиях |
|  | Выполнять запуск оборудования в эксплуатацию |
|  | Вести техническую документацию: журнал учета ремонта оборудования, журнал выявленных дефектов и дефектные ведомости |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |
|  | Требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Типовые технологические карты и регламенты эксплуатации оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Виды, назначение, технические характеристики устройств и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Устройство и принцип работы ионообменных фильтров (катионитовых и анионитовых установок), фильтров очистки от механических примесей, хлорирующих, обескремнивающих, обезжелезивающих, известкующих установок |
|  | Виды, назначение и правила применения слесарного инструмента |
|  | Виды, назначение и способы применения смазочных материалов и эксплуатационных материалов |
|  | Требования к ведению журнала водоподготовки в котельной, журнала ремонта, журнала выявленных дефектов |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса водоподготовки в системах теплоснабжения (хлорирование, обессоливание, обескремнивание, натрий-катионирование, известкование), в том числе процесса глубокого обессоливания воды методом ионообмена на катионитовых и анионитовых фильтрах и на ионитовых адсорбционных колоннах (под руководством), наблюдение за показателями контрольно-измерительных приборов, определение жесткости и других показателей качества подготовленной воды для агрегатов производительностью до 300 куб. м/ч | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение по измеряемым контрольно-измерительными приборами температуре, давлению, скорости подачи воды, концентрации регенерирующих растворов и результатам химических анализов соответствия функциональных характеристик работы оборудования в установках производительностью до 300 куб. м/ч предусмотренным технологическими картами и регламентами (инструкциями) |
| --- | --- |
|  | Отбор проб питательной воды для контроля показателей водно-химического режима в установках производительностью до 300 куб. м/ч |
|  | Проведение химического анализа пробы питательной воды в соответствии с документацией в установках производительностью до 300 куб. м/ч |
|  | Подготовка реагентов и растворов заданных концентраций, соответствующих выбранной схеме подготовки воды в установках производительностью до 300 куб. м/ч |
|  | Наблюдение и оценка эффективности работы фильтров и агрегатов, участвующих в водоподготовке в установках производительностью до 300 куб. м/ч |
|  | Ведение журнала водоподготовки в котельной - внесение записей о качестве технологической воды, подаваемой в теплоустановки от установок водоподготовки производительностью до 300 куб. м/ч |
| Необходимые умения | Применять технологическую схему процесса очистки воды, предусмотренную технологическими картами и регламентами (инструкциями) |
|  | Определять по внешним признакам, показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов отклонение технологического процесса от заданных параметров |
|  | Осуществлять отбор проб конденсата пара, питательной и подпиточной воды |
|  | Производить химический анализ конденсата пара, питательной и подпиточной воды |
|  | Приготавливать реагенты и растворы заданных концентраций |
|  | Применять регулировку параметров технологического процесса подготовки питательной воды с пульта управления или вручную |
|  | Определять необходимость замены фильтрующих элементов либо регенерации фильтров и ионообменных смол |
|  | Вести журнал водоподготовки в котельной - вносить данные о параметрах технологической воды, подаваемой в теплоустановки |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение, принцип работы оборудования водоподготовки (для хлорирования, обессоливания, обескремнивания, натрий-катионирования, известкования, обезжелезивания) |
|  | Типовой перечень и схема точек отбора проб |
|  | Нормы качества питательной, подпиточной и котловой воды, конденсата и пара |
|  | Способы и приемы определения качества химически очищенной воды |
|  | Виды, состав и физико-химические свойства химических реагентов, реактивов и фильтрующих веществ, применяемых при водоподготовке, в том числе в ионообменных фильтрах |
|  | Методика проведения анализов и расчета параметров технологического режима подготовки питательной воды |
|  | График, объем и методы контроля процесса подготовки питательной воды |
|  | Правила ведения журнала водоподготовки в котельной |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение сложного технологического процесса подготовки питательной воды для систем теплоснабжения, в том числе с использованием установок любой производительности для систем теплоснабжения | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химводоочистки 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет аппаратчиком химводоочистки 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Дополнительные требования | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 17 | Аппаратчик химводоочистки (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 11078 | Аппаратчик химводоочистки |
|  | 11079 | Аппаратчик химводоочистки электростанции |
| ОКСО | 2.13.01.01 | Машинист котлов |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение сложных процессов подготовки питательной воды для систем теплоснабжения, в том числе глубокого обессоливания воды методами ионообмена на катионитовых и анионитовых фильтрах, на ионитовых адсорбционных колоннах, изменение всего режима водоподготовки при изменении качества поступающей воды | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение по измеряемым контрольно-измерительными приборами температуре, давлению, скорости подачи воды, концентрации регенерирующих растворов и результатам химических анализов соответствия функциональных характеристик работы оборудования в установках любой производительности предусмотренным технологическими картами и регламентами (инструкциями) |
| --- | --- |
|  | Отбор проб питательной воды для контроля показателей водно-химического режима в установках любой производительности |
|  | Проведение химического анализа пробы питательной воды в соответствии с документацией |
|  | Измерение электропроводности обессоленной воды |
|  | Подготовка реагентов и растворов заданных концентраций, в том числе расчет потребности в сырье и выхода продукта |
|  | Ведение процесса осветления воды, в том числе удаления из воды частиц коагуляции, содоизвесткового водоумягчения |
|  | Ведение процесса водоподготовки на устройствах обратного осмоса |
|  | Наблюдение и оценка эффективности работы фильтров и агрегатов, участвующих в водоподготовке, изменение всего режима химводоочистки при изменении качества поступающей воды |
|  | Ведение журнала водоподготовки в котельной для установок водоподготовки любой производительности |
| Необходимые умения | Применять технологическую схему процесса очистки воды, предусмотренную технологическими картами и регламентами (инструкциями) |
|  | Определять по внешним признакам, показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов отклонение технологического процесса от заданных параметров |
|  | Осуществлять отбор проб конденсата пара, питательной и подпиточной воды |
|  | Производить химический анализ конденсата пара, питательной и подпиточной воды |
|  | Проводить измерение электропроводности воды с применением кондуктометра |
|  | Определять степень обессоливания воды по данным о ее электропроводности |
|  | Приготавливать реагенты и растворы заданных концентраций |
|  | Рассчитывать потребность в сырье и объемах готовых растворов для обеспечения заданных характеристик химически очищенной воды на выходе из установок |
|  | Вести режимы осветления воды, известкования |
|  | Определять дозирование коагулянтов, флокулянтов, суспензий CaO |
|  | Вести режим водоподготовки на установках обратного осмоса |
|  | Применять регулировку параметров технологического процесса подготовки питательной воды с пульта управления или вручную |
|  | Определять необходимость замены фильтрующих элементов либо регенерации фильтров и ионообменных смол |
|  | Вести журнал водоподготовки в котельной |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |
|  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение, принцип работы оборудования водоподготовки (для хлорирования, обессоливания, обескремнивания, натрий-катионирования, известкования, обезжелезивания) |
|  | Типовой перечень и схема точек отбора проб |
|  | Нормы качества питательной, подпиточной и котловой воды, конденсата и пара |
|  | Способы и приемы определения качества химически очищенной воды |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Устройство и принцип работы анионитовых фильтров |
|  | Принцип электрометрического метода определения солености воды (принцип действия кондуктометра) |
|  | Виды, состав и физико-химические свойства химических реагентов, реактивов и фильтрующих веществ, применяемых при водоподготовке в установках любой производительности |
|  | Методика проведения анализов и расчета параметров технологического режима подготовки питательной воды |
|  | Методика расчета потребности в сырье установок химводоочистки при заданных характеристиках химически очищенной воды |
|  | Назначение и принцип действия установок осветления воды, установок известкования |
|  | Методы определения осаждаемости естественных и скоагулированных взвесей |
|  | Назначение и принцип действия установок обратного осмоса |
|  | Методы контроля процесса подготовки питательной воды |
|  | Правила ведения журнала водоподготовки в котельной |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание и эксплуатация водоподготовительных агрегатов при эксплуатации в системах теплоснабжения, в том числе многоступенчатых | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение собственной безопасности на рабочем месте при работе с оборудованием водоподготовки |
| --- | --- |
|  | Выполнение наружного осмотра технического состояния основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды в установках любой производительности |
|  | Устранение мелких неисправностей трактов и агрегатов установок водоподготовки |
|  | Регенерация фильтров (фильтрующих элементов) в целом и отдельных реагентов на установках водоподготовки любой производительности и конструкции |
|  | Оценка результата регенерации фильтра либо реагента (ионообменной смолы) установок водоподготовки любой сложности и производительности |
|  | Подготовка оборудования водоподготовительных установок к сложному ремонту, а также к капитальному ремонту согласно документации |
|  | Внесение записей в журнал водоподготовки в котельной, журнал учета ремонта оборудования водоподготовительной установки для установок любой производительности |
| Необходимые умения | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Определять исправность средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Определять наличие утечек через соединения, сварные швы, сальниковые уплотнения |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания установок водоподготовки |
|  | Выполнять технологические приемы текущего ремонта установок водоподготовки |
|  | Производить текущий ремонт оборудования без вывода оборудования из работы |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Производить смазку обслуживаемых двигателей и механизмов |
|  | Загружать, выгружать, промывать и проводить процесс регенерации фильтрующего материала |
|  | Определять достаточность результатов регенерации реагента (ионообменной смолы) |
|  | Определять необходимость замены реагента (ионообменной смолы) либо фильтрующего элемента (при наличии) |
|  | Выполнять останов оборудования в нормальных и аварийных условиях |
|  | Выполнять запуск оборудования в эксплуатацию |
|  | Вести техническую документацию: журнал учета ремонта оборудования, журнал выявленных дефектов и дефектные ведомости |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |
|  | Требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Типовые технологические карты и регламенты эксплуатации оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Виды, назначение, технические характеристики устройств и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования для подготовки питательной воды |
|  | Устройство и принцип работы ионообменных фильтров и ионитовых адсорбционных колонн, фильтров очистки от механических примесей, хлорирующих, обескремнивающих, обезжелезивающих, известкующих установок |
|  | Виды, назначение и правила применения слесарного инструмента |
|  | Виды, назначение и способы применения смазочных материалов и эксплуатационных материалов |
|  | Технология и техника обслуживания фильтров для подготовки питательной воды |
|  | Виды, назначение и конструктивные особенности фильтров |
|  | Виды и особенности установок подготовки сырья (для дробления, просева ионообменных смол, приготовления осветленной воды и растворов заданных концентраций) |
|  | Основные химические процессы, происходящие при регенерации ионообменной смолы или фильтрующих элементов |
|  | Физико-химические свойства солей, кислот, щелочей, применяемых в процессе регенерации |
|  | Нормы жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды |
|  | Требования к ведению журнала водоподготовки в котельной, журнала ремонта, журнала выявленных дефектов |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| СПК ЖКХ, город Москва |  |
| --- | --- |
| Председатель | Козлов Александр Михайлович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО "Роскоммунэнерго", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | НП "Российское теплоснабжение", город Москва |
| 3 | СРО РА "Комэнерго", город Москва |
| 4 | ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва |

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

<4> Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. N 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный N 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

<5> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<7> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.